УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 12.07.2011 N 96

ДОПОЛНЕНИЕ N 7 К ГН 2.2.5.1313-03

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.2895-11

Строку 1802 изложить в новой редакции:

"1802. Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты

| N п/п | Наименование вещества | N CAS | Формула | Величина ПДК (мг/м3) | Преимущественное агрегатное состоя-ние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила более 2 волокон в миллилитре (в/мл) |  |  | 2/0,5 <*> | а | 3 | Ф, К |
|  | б) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила от 1 до 2 в/мл |  |  | 4/1 <*> | а | 3 | Ф, К |
|  | в) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила менее 1 в/мл |  |  | 6/2 <*> | а | 3 | Ф, К |
|  | г) асбесты амфиболовой группы (крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит и др.), при среднесменной концентрации респирабельных волокон более 0,01 в/мл |  |  | 0,5/0,1 <*> | а | 3 | Ф, К |
|  | д) асбесты амфиболовой группы (крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит и др.), при среднесменной концентрации респирабельных волокон 0,01 в/мл и менее |  |  | 2/0,5 <*> | а | 3 | Ф, К |
|  | е) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли, содержащие до 10% свободного диоксида кремния при среднесменной концентрации респирабельных волокон амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и менее |  |  | 8/4 <*> | а | 3 | Ф |
|  | ж) тальк, натуральный тальк, вермикулит, содержащие примеси тремолита, актинолита, антофиллита и других асбестов амфиболовой группы при среднесменной концентрации респирабельных волокон амфиболовых асбестов более 0,01 в/мл |  |  | 0,5/0,1 <*> | а | 3 | Ф, К |
|  | з) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры |  |  | 8/4 <*> | а | 3 | Ф |
|  | и) искусственные минеральные волокна (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая и др.), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон 1 в/мл и более |  |  | 4/1 <*> | а | 3 | Ф |
|  | к) искусственные минеральные волокна (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая и др.), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон менее 1 в/мл |  |  | 6/2 <*> | а | 3 | Ф |
|  | л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый |  |  | -/8 <*> | а | 3 | Ф |
|  | м) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит) |  |  | 8/4 <*> | а | 3 | Ф |
|  | н) цеолиты (природные и искусственные) при среднесменной концентрации респирабельных волокон 0,01 в/мл и менее |  |  | 6/2 <*> | а | 3 | Ф |
|  | о) цеолиты (природные и искусственные) волокнистые при среднесменной концентрации респирабельных волокон более 0,01 в/мл |  |  | 0,5/0,1 <*> | а | 3 | Ф, К |
|  | п) дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры |  |  | 8/4 <*> | а | 3 | Ф |
|  | р) пыль стекла и неволокнистых стеклянных строительных материалов |  |  | 6/2 <*> | а | 3 | Ф |

Примечание:

а - аэрозоль

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

К - канцерогены

--------------------------------

<*> Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха /графа 5/.

Если в графе "Величина ПДК" приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.